Квалификация: Машинист крана металлургического производства грузоподъемностью до 450 тонн

Процедура профессионального экзамена проходит в два этапа: теоретический этап и практический этап.

Теоретический этап экзамена может проводиться в форме письменного тестирования или с использованием информационно-коммуникационных технологий, тест содержит 30 заданий. Время, отведенное на выполнение одного теста - 45 минут.

Практический этап:

Трудовая функция D 01/4: «Подготовка крана к выполнению крановых операций при производстве и разливке жидкого металла и шлака».

# Задание№ 1:

- Ознакомиться с записями о техническом состоянии крана в вахтенном журнале.

- Произвести осмотр оборудования в присутствии машиниста крана, сдающего смену (осуществить приемку крана) для подготовки машины к работе.

# Условия выполнения задания:

Место выполнения задания: мостовой кран (литейный)  металлургического производства грузоподъемностью 180 – 50/16 тн или имитационный тренажер машиниста мостового разливочного крана грузоподъёмностью до 450 тонн при транспортировке и сливе ковшей с жидким металлом.

Роль машиниста крана, сдающего смену, осуществляет эксперт - член квалификационной комиссии.

# Максимальное время выполнения задания: 15 мин.

Трудовая функция D 02/4: «Выполнение крановых операций при производстве и разливке жидкого металла и шлака».

# Задание №1.1:

Выполнить транспортировку наполненного сталь-ковша общим весом 170 тн литейным краном металлургического производства грузоподъемностью  180 – 50/16 тн со сталевоза (передаточной тележки) участка ДСП (дуговая сталеплавильная печь) в передаточном пролете на сталевоз (передаточную тележку) участка «Печь – ковш»

# Условия выполнения задания:

Место выполнения задания: мостовой кран (литейный)  металлургического производства грузоподъемностью 180 – 50/16 тн или имитационный тренажер машиниста мостового разливочного крана грузоподъёмностью до 450 тонн при транспортировке и сливе ковшей с жидким металлом.

Участие в практическом этапе оценочных мероприятий (при проведении экзамена в условиях реального производства) стропальщика и стажера, назначенных приказом управляющего директора предприятия. Стажер находится непосредственно в кабине машиниста во время проведения экзамена.

Требования к стажеру и стропальщику:

Образование: не ниже среднего общего образования.

Опыт работы не менее 3 лет на соответствующем производственном участке. Наличие  удостоверения машиниста крана 6 разряда (для стажера); удостоверения о допуске к погрузочно-разгрузочным работам и размещению грузов – для стропальщика.

# Максимальное время выполнения задания: 15 мин

# Задание № 2.1.

# Произвести окончание работ с остановкой крана и сдачей смены.

# Условия выполнения задания:

Место выполнения задания: мостовой кран (литейный)  металлургического производства грузоподъемностью 180 – 50/16 тн или имитационный тренажер машиниста мостового разливочного крана грузоподъёмностью до 450 тонн при транспортировке и сливе ковшей с жидким металлом.

Роль специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС выполняет эксперт- член квалификационной комиссии.

Максимальное время выполнения задания: 15 мин.